# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Gearbox merupakan sebuah komponen yang dibutuhkan dalam bidang industri atau pemesinan. Komponen ini memiliki fungsi utama untuk memindahkan tenaga penggerak pada mesin yang ingin digerakkan dengan hasil output putaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Beberapa jenis gearbox yang biasa dipakai dan mudah untuk ditemui di pasaran yaitu gearbox type WPA,WPO, serta WPX (PT. Zhejiang Tuosu Motor Manufacturing Co., Ltd). Tiga type gearbox ini mempunyai fungsi yang kurang lebih sama, yaitu sebagai speed reducer.

Gearbox Speed Reducer adalah komponen utama motor penggerak yang diperlukan untuk menyalurkan daya atau torsi mesin ke bagian komponen mesin lainnya sehingga unit mesin tersebut dapat bergerak menghasilkan pergerakan dengan perputaran gear sehingga menyebabkan daya atau torsi dari motor yang berputar menjadi ter-reduce sesuai dengan rasio perbandingan perputaran gear yang diinginkan. Dari ketiga type gearbox reducer tersebut, kami memilih salah satu type yaitu Gearbox WPA 80.

Gambar 1. 1 Gearbox WPA 80

Terdapat dua karakteristik utama yang harus dimiliki oleh gearbox ini, diantaranya mampu meredam getaran akibat gesekan pada saat perputaran roda gigi dan memiliki sifat bahan yang kaku (non-ductile), sehingga tidak terjadi perubahan posisi sumbu lubang poros roda gigi.

Berikut spesifikasi dari Gearbox WPA 80 pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. 1 Spesifikasi Gearbox WPA 80

| Type | WPA GEARS REDUCTION GEAR |
| --- | --- |
| Power | 0,18 Kw – 160 Kw |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 380 v |
| Material | Cast Iron |
| Ratio | 1:60 |

Pembuatan Gear Box WPA-80 ini menjadi tugas proyek akhir yang dilakukan oleh kelompok XIV sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Teknik Pengecoran Logam Polman Bandung. Proses pembuatan dilakukan dengan metoda pengecoran sand casting dengan konsep meniru benda cor asli mulai dari bentuk, dimensi, dan material.

Berdasarkan karakteristik dan spesifikasi pada tabel 1.1 material yang  kami gunakan adalah besi cor kelabu dengan jenis besi cor kelabu FC 250 yang mengacu pada JIS G 5501 pada standar batang uji Ø30 mm. Mengapa FC 250? karena FC 250 adalah Ferro Casting 250 (FC 250) yang merupakan jenis logam yang memiliki bentuk grafit flakes dan matriks dominan perlit dan sedikit ferrit, pada dasarnya besi cor ini terdiri dari paduan Besi (Fe), Karbon (C), Silikon (Si), Mangan (Mn), sedikit Fosfor (P) dan Sulfur (S). Kelebihan dari FC 250 yaitu memiliki sifat castability atau sifat mudah cor, mudah dilakukan proses permesinan, tahan aus karena grafit dapat berfungsi sebagai pelumas, mempunyai kemampuan meredam getaran (damping capasity) yang tinggi

  - Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai  berikut:

- Bagaimana teknik pembuatan gambar teknik Gear Box WPA-8?

- Bagaimana proses pembuatan perancangan pola dan kotak inti benda Gear Box WPA-80?

- Bagaimana proses pembuatan pola dan kotak inti benda Gear Box WPA-80?

- Bagaimana perhitungan biaya pembuatan pola dan kotak inti Gear Box WPA-80?

  - Tujuan

- Dapat melakukan pengukuran benda Gear Box WPA-80 sekaligus melakukan pembuatan gambar teknik.

- Dapat merencanakan dan membuat pola beserta kotak inti benda Gear Box WPA-80 sesuai dengan Standar Pola Pengecoran Logam Politeknik Manufaktur Bandung yang diambil dari Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM).

- Dapat melakukan proses Quality Control dari hasil pembuatan pola dan kotak inti Gear Box WPA-80.

- Dapat menghitung biaya pembuatan pola dan kotak inti dari coran benda Gear Box WPA-80.

  - Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- Perancangan pola dan kotak inti Gear Box WPA-80

- Pembuatan pola an kotak inti Gear Box WPA-80

- Perhitungan perencanaan biaya produksi coran Gear Box WPA-80

  - Sistematika  penulisan

Pada laporan proyek akhir ini akan dijelaskan hasil dari proses yang dilakukan dalam pembuatan proses benda cor Gear Box WPA-80. Berikut ini merupakan sistematika laporan teknik yang terdapat pada laporan ini:

- BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan

- BAB II : Dasar Teori dan Laporan Kerja

Bab ini berisi metodologi penulisan, laporan kerja dalam bentuk penjelasan teori, data  hasil kerja dan analisa kerja.

- BAB III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil kerja yang dilakukan serta saran untuk dilakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

- Lampiran

Berisi seluruh dokumen yang mendukung pelaksanaan pembuatan pola Gear Box WPA-80.